数码印刷机USB电脑连线

安装使用说明

适用机型：基士得耶6202，理光2432

目录

- 安装说明

- 注意事项                    3

- 硬件安装                    3

- 软件安装                    8

- 使用说明

- 基本操作                   12

- 竖排打印                   12

- 横排打印                   13

- 拼版打印                   13

- 打印位置的调整             14

- 打印数量的设定             14

- 连续制版打印               15

- 打印配置的保存和调入       15

一、安装说明

㈠、注意事项

1、先在计算机上安装USB驱动后，再插USB线连接一体机。

2、如果使用台式计算机，尽量不要使用计算机前面板的USB接口，请使用计算机后面主板上的USB接口（在计算机键盘、鼠标插口附近），以保证可靠接地。

3、在制版过程中如果出现版纸卡纸等一体机故障时，请等待计算机出现“制版完成”或者“制版超时”等提示信息之后再关闭一体机电源，或者断开一体机和计算机的USB连线，制版超时时间为3分钟左右。

4、最好请有经验的一体机工程师或者一体机销售人员完成。

㈡、硬件安装

- 断开一体机电源，打开后盖板。

- 拆下原一体机带的打印口挡板。

- 将打印卡附带的挡板安装上，中间的固定螺丝一定要拧紧。

- 用螺丝将USB接口板固定在中间支架的安装孔上，LED灯对准小孔。

- 打印接口板正确安装位置

6、两个固定螺丝一定要拧紧，否则会导致接口板接地不良。

7、将USB打印卡背面白色插头垂直对准主板的插座，向下压紧

8、确保接口板与主板接触良好

9、用两个螺丝将打印卡和支架固定住。

10、将白色扁平电缆顺向插入USB卡白色插座中，银        白色金属导电部分要完全插入插座。注意电缆不要拧劲，避免插反。

㈢、软件安装

1、安装好USB一体机打印卡后，先不要和计算机相连，将安装盘插入计算机，双击Setup运行安装驱动程序。

2、选择要安装的一体机型号。

3、对选择的一体机型号进行确认。

4、安装USB驱动需要一点时间，请耐心等待。

5、安装完毕后会有提示。

- 如果计算机安装了防病毒软件，可能会出现是否允许sc.exe 、USBXpressInstaller.exe运行的提示，请选择允许运行该程序。如出现下面的警告，点“仍然继续”。

7、对于Windows 7 系统，出现下面的提示，请选择：始终安装此驱动程序软件。

8、安装完毕后，如提示需要重新启动，请重新启动计算机。如果出现安装错误，请重新启动计算机再安装一次，或与服务商联系。

9、将USB电缆与一体机相连，打开一体机电源，可以看到打印接口的LED灯交替闪烁，闪烁停止时为绿色LED灯常亮，说明卡安装正常。如果红色灯常亮，说明USB卡未和一体机主板可靠连接，请调整安装螺丝位置，使打印卡与主板插座可靠接触。

第一次联机，计算机会自动安装驱动程序，然后就可以使用了。

二、使用说明

㈠、基本操作

选择要打印的图像，根据所使用的机型，选择相对应的打印驱动并确定

㈡、竖排打印

出现打印界面后，如果不需要改变打印图像方向可直接竖排打印

㈢、横排打印

需要改变打印图像的印刷方向，可选择横排打印

㈣、拼版打印

需要将两页A4、B5原稿合并制版印刷时可选择拼版功能，并可自主选择页面排序或插入空白页。

㈤、打印位置的调整

打印位置可以靠改变位置数据或直接拖动图像设定。

㈥、打印数量的设定

可以根据印刷数量直接设定打印数量进行连续印刷。

㈦、连续制版打印

多页文件制版印刷时，页面会提示是否连续制版印刷，如果选择是，机器会自动制下一张版。

㈧、打印配置的保存和导入

可以将常用的印刷位置调整和拼版等设置，根据自己需要的保存起来并随时可以导入。

济南三博通有限责任公司监制

咨询电话：13806404353